Требования пожарной безопасности при заготовке сена

Когда наступает пора заготовки кормов для скота, жители поселений работают всё лето и осень. И бывает очень обидно, когда весь труд в считанные минуты уничтожается огнём.

Напоминаем основные требования пожарной безопасности при заготовке и хранении сена:

- К работе на сенокосилках, заготовке и перевозке грубых кормов допускается техника с тщательно отрегулированной и проверенной системой топливоподачи и электроснабжения, обеспеченная искрогасителями и первичными средствами пожаротушения.

- Провода электрической сети на сельхозмашинах должны надёжно изолироваться, закрепляться и предохраняться от трений и механических повреждений.

- Очистка от пыли радиаторов двигателей при помощи отработанных газов должна производиться вдали от скирд сена и соломы.

- При погрузке в кузов двигатели транспортных средств должны глушиться. Во избежание загорания занятые на погрузочно-разгрузочных работах не должны подъезжать к скирдам ближе на три метра. Выезд со склада разрешается только после осмотра места стоянки автомобиля и уборки рассыпанного сена, соломы.

- Склады грубых кормов должны располагаться на специально отведенной площадке, которая опахана полосой шириной не менее четырёх метров на расстоянии 15-ти метров от скирд. Склады должны быть обеспечены подъездами и проездами для пожарной техники.

- Места хранения и досушивания сена должны обеспечиваться сторожевой охраной, первичными средствами пожаротушения, молниезащитой, средствами связи, специальными приспособлениями для подачи звуковых сигналов – сиренами, колоколами.

- Закрытые склады и навесы для грубых кормов рекомендуется размещать в местах, имеющих кольцевые сети пожарного водоснабжения.

- В местах хранения кормов воздушную прокладку силовых и осветительных электрических сетей разрешается выполнить только изолированными проводами, а освещение выполнять с помощью прожекторов, установленных на опорах по периметру, но не ближе 10 метров от скирд и складов.

- Во избежание возгорания сухой травы руководителям сельхозпредприятий, гражданам, использующим сельскохозяйственную технику для сенокошения не применять роторные косилки на землях сельхоз назначения с каменистыми россыпями.

- С учетом погодных условий в период высокого класса пожарной опасности ограничить проведение сенокосных работ в дневное время, при сильном ветре работы проводить в утренние и вечерние часы в безветренную погоду.

- Обеспечить оснащение уборочной техники и автомобилей первичными средствами пожаротушения (2 огнетушителя, 2 штыковые лопаты, 2 метлы, кошма), не допускать к уборочным работам технику без их наличия.

Запрещается:

- Вблизи сеноскладов проводить работы с применением открытого огня.

- Стоянка и хранение автомобилей, тракторов и др. транспортных средств на территории склада.

- Прокладки силовых и осветительных линий внутри складов и над ними.

Помните:

- площадь основания скирды не должна превышать 300 квадратных метров,

а штабеля прессованного сена или соломы – 500 квадратных метров;

- в разрывах между парами скирд пропахивания полоса шириной не менее

4 метров;

- расстояние от скирд и штабелей грубых кормов до линий электропередач –

не менее 15 метров, до дорог – 20 метров, до зданий и сооружений – 50 метров;

- территорию склада и 10 метровую полосу за ограждением очищается

от травы, кустарника и отходов. Чтобы предотвратить проникновение огня

с внешней стороны ограждения, за 10 метров очищенной полосой делается пропашка шириной не менее 4 метров;

- работающие на кормозаготовке должны уметь пользоваться первичными средствами пожаротушения и знать свои обязанности на случай возникновения пожара;

- сено с повышенной влажностью рекомендуется складировать в конические стога с разрывом между ними не менее 20 метров в которых регулярно осуществляется температурный контроль.

За нарушение требований пожарной безопасности предусмотрена административная и уголовная ответственность.

Цените свой труд, не допускайте возникновения пожара! При обнаружении возгорания звоните по телефону 101! Берегите себя и своих близких!