ОТЧЕТ №04/29-01 СХЕМА ВОДОСНАБЖЕНИЯ И ВОДООТВЕДЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ТАШЛИНСКИЙ СЕЛЬСОВЕТ ТАШЛИНСКОГО РАЙОНА ОРЕНБУРГСКОЙ ОБЛАСТИ Местонахождение: ОРЕНБУРГСКАЯ ОБЛАСТЬ, ТАШЛИНСКИЙ РАЙОН, С. ТАШЛА, УЛ. ДОВЖЕНКО, 44 Заказчик: Администрация муниципального образования Ташлинский сельсовет Ташлинского района Оренбургской области Директор ООО «Сплав-плюс» ______________Р.З. Зарипов «29» апреля 2021 г. М.П. Оренбург-2021

Содержание

| № | Наименование |
| --- | --- |
| 1. | Вводная часть |
| 1.1. | Сведения об экспертной организации |
| 1.2. | Сведения о специалистах |
| 1.3. | Сведения о заказчике |
| 1.4. | Паспорт схемы |
| 1.5. | Краткая характеристика территории |
| 2. | Схема водоснабжения |
| 2.1 | Существующее положение в сфере водоснабжения муниципального образования |
| 2.1.1 | Описание и функционирования систем водоснабжения |
| 2.1.2 | Описание существующих технических и технологических проблем в водоснабжении муниципального образования |
| 2.2 | Существующие балансы водопотребления |
| 2.3 | Перспективное потребление коммунальных ресурсов в сфере водоснабжения |
| 2.4 | Предложения по строительству, реконструкции и модернизации объектов систем водоснабжения |
| 3 | Схема водоотведения |
| 3.1 | Существующее положение в сфере водоотведения муниципального образования |
| 3.1.1 | Описание структуры системы сбора, очистки и отведения сточных вод муниципального образования |
| 3.1.2 | Анализ действующих систем и схем водоотведения поселения |
| 3.1.3 | Описание существующих технических и технологических проблем в сфере водоотведения муниципального образования |
| 3.2 | Существующие балансы системы водоотведения |
| 3.3 | Перспективные расчетные расходы сточных вод |
| 3.4 | Предложения по строительству, реконструкции и модернизации объектов централизованных систем водоотведения |
| 3.5 | Оценка капитальных вложений в новое строительство, реконструкцию и модернизацию объектов централизованных систем водоотведения |
| 4. | Сроки и этапы реализации схемы водоснабжения и водоотведения |
| 5. | Приложения |
| Приложение №1 «Копии разрешительной документации на осуществление деятельности |  |

- Вводная часть

Схема водоснабжения и водоотведения Ташлинского сельсовета Ташлинского района Оренбургской области на период до 2030 года с учетом перспективы до 2040 года  разработана на основании следующих документов:

- технического задания, утверждённого Главой муниципального образования Ташлинского сельсовета Ташлинского района Оренбургской области.

- Генерального плана Ташлинского сельсовета Ташлинского района Оренбургской области.

А также в соответствии с требованиями:

- Федерального закона от 07.12.2011 N416-Ф3 (ред. от 01.04.2020) «О водоснабжении и водоотведении».

-Постановления Правительства РФ от 05 сентября 2013 №782 (ред. от 22.05.2020)  «О схемах водоснабжения и водоотведения»

Схема включает в себя первоочередные мероприятия по созданию систем водоснабжения и водоотведения, направленные на повышение надёжности функционирования этих систем, а также безопасные и комфортные условия для проживания людей.

Схема водоснабжения и водоотведения содержит:

- основные направления, принципы, задачи и целевые показатели развития централизованных систем водоснабжения и водоотведения;

- прогнозные балансы потребления горячей, питьевой, технической воды, количества и состава сточных вод сроком не менее чем на 10 лет с учетом различных сценариев развития поселений, городских округов;

- зоны централизованного и нецентрализованного водоснабжения (территорий, на которых водоснабжение осуществляется с использованием централизованных и нецентрализованных систем холодного водоснабжения соответственно) и перечень централизованных систем водоснабжения и водоотведения;

- карты (схемы) планируемого размещения объектов централизованных систем холодного водоснабжения и (или) водоотведения;

- границы планируемых зон  размещения объектов централизованных систем холодного водоснабжения и (или) водоотведения;

- перечень основных мероприятий по реализации схем водоснабжения и водоотведения в разбивке по годам, включая технические обоснования этих мероприятий и оценку стоимости их реализации.

Мероприятия охватывают следующие объекты системы коммунальной инфраструктуры:

- Водоснабжение:

- магистральные сети водоснабжения;

- водозаборы;

- насосные станции;

- Водоотведение:

- магистральные сети водоотведения;

- канализационные насосные станции;

- канализационные очистные сооружения.

- 1.1 Сведения об экспертной организации

| Наименование организации: | ООО «Сплав-плюс» |
| --- | --- |
| Организационно-правовая форма: | Общество с ограниченной ответственностью |
| Директор: | Зарипов Ринат Зяудатович |
| Юридический адрес: | 460052, г. Оренбург, ул. Джангильдина д. 1/1, кв.358 |
| Фактический адрес: | 460048, г. Оренбург, ул. Монтажников д. 26 (2 этаж) |
| Телефон/факс: | (3532) 35-18-62 |
| ИНН: | 560908930 |
| Свидетельство об аттестации ЛНК: | № ЛНК-011А0006 от 09.04.2021 г. |
| СРО проектировщиков: | № 63 от 11.03.2019г. |

- 1.2 Сведения о специалистах

Сведения о специалистах приведены в таблице 1.1.

Таблица 1.1  – Сведения о специалистах

| Фамилия, имя, отчество | Сведения об аттестации |
| --- | --- |
| Специалисты неразрушающего контроля |  |
| Зарипов Ринат Зяудатович | Квалификационное удостоверение специалиста неразрушающего контроля 2-го уровня по: ВИК, УК уд. 37-5160 до 02.2022г.; ТВ №НОАП 0037-0450 выдано 08.06.2018 г. |
| Хохлов Александр Анатольевич | Квалификационное удостоверение специалиста неразрушающего контроля 2-го уровня по: ВИК, УК уд. 0010-6535 до 07.2022г.; |

- 1.3 Сведения о заказчике

| Организационно-правовая форма: | Муниципальное образование |
| --- | --- |
| Наименование организации: | Администрация муниципального образования Ташлинский сельсовет Ташлинского района Оренбургской области |
| Глава администрации | Горшков Дмитрий Николаевич |
| Юридический адрес: | 461170, Оренбургская область, Ташлинский район, с. Ташла, ул. Довженко, 44 |
| Почтовый адрес: | 461170, Оренбургская область, Ташлинский район, с. Ташла, ул. Довженко, 44 |
| ИНН: | 5648004389 |
| ОГРН: | 1065636000099 |
| Телефон/факс | 8 (35347) 2-10-04 |
| Электронная почта | tashla_sovet@mail.ru |

1.4 Паспорт схемы

Наименование

Схема водоснабжения и водоотведения Ташлинского сельсовета Ташлинского муниципального района Оренбургской области.

Инициатор проекта (муниципальный заказчик).

Администрация Ташлинского сельсовета Ташлинского района Оренбургской области

Местонахождение объекта

Оренбургская область, Ташлинский район, с. Ташла, ул. Довженко, 44.

Нормативно-правовая база для разработки схемы.

- Федерального закона от 07.12.2011 N416-Ф3 (ред. от 01.04.2020) «О водоснабжении и водоотведении».

- СП 31.13330.2012 «Водоснабжение. Наружные сети и сооружения» Актуализированная редакция СНИП 2.04.02.-84* Приказ Министерства регионального развития Российской Федерации от 29 декабря 2011 года № 635/14;

- СП 32.13330.2012 «Канализация. Наружные сети и сооружения». Актуализированная редакция СНИП 2.04.03-85* Утвержден приказом Министерства регионального развития Российской Федерации (Минрегион России) от 29 декабря 2011 г. № 635/11 и введен в действие с 01 января 2013 г;

- СП 10.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Внутренний противопожарный водопровод. Требования пожарной безопасности»;

- СП 8.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Источники наружного противопожарного водоснабжения. Требования пожарной безопасности».

Цели схемы

Целями схемы являются:

- 	развитие систем централизованного водоснабжения и водоотведения для существующего и нового строительства жилищного фонда в период до 2035г.

-	увеличение объёмов производства коммунальной продукции, в частности, оказания услуг по водоснабжению и водоотведению при повышении качества оказания услуг, а также сохранение действующей ценовой политики;

- 	улучшение работы систем водоснабжения и водоотведения;

- 	повышение качества питьевой воды;

- 	обеспечение надёжного водоотведения, а также гарантируемая очистка сточных вод согласно нормам экологической безопасности и сведение к минимуму вредного воздействия на окружающую среду.

Способ достижения поставленных целей

Для достижения поставленных целей следует реализовать следующие мероприятия:

- 	реконструкция существующих водозаборных узлов ;  	строительство новых водозаборных узлов с установкой ВОС;

- 	строительство сетей магистральных водопроводов, обеспечивающих возможность постоянного водоснабжения Ташлинского сельсовета в целом;

- 	прокладка новых канализационных сетей в  неканализованных районах Ташлинского сельсовета;

- 	реконструкция существующих канализационных сетей и модернизация канализационных очистных сооружений;

- 	установка приборов учёта;

- 	снижение вредного воздействия на окружающую среду.

Сроки и этапы реализации схемы

Первый этап 2020-2030г.

- прокладка магистральных водопроводов для обеспечения водой территории с существующей и новой застройкой;

- консервирование скважин;

- строительство водонапорных башен;

- поэтапная перекладка существующих канализационных и водопроводных сетей;

- реконструкция  КНС;

- строительство новых КНС;

- прокладка напорных линий от КНС до самотечных коллекторов.

Второй этап 2030-2040г.

- реконструкция существующих ВЗУ;

- строительство магистральных водопроводов для обеспечения водой территории с существующей и новой застройкой;

- реконструкция  КНС;

- строительство новых КНС;

- прокладка напорных линий от КНС до самотечных коллекторов.

Ожидаемые результаты от реализации мероприятий схемы

1.          Повышение качества предоставления коммунальных услуг.

2.          Реконструкция и замена  устаревшего оборудования и сетей.

3.          Увеличение мощности систем водоснабжения и водоотведения.

4.           Улучшение экологической ситуации на территории сельского  поселения.

5.          Создание коммунальной инфраструктуры для комфортного проживания населения, а также дальнейшего развития сельсовета.

  - Краткая характеристика территории

Ташлинский сельсовет — сельсовет в Ташлинском районе Оренбургской области Российской Федерации. Административный центр — село Ташла.

Ташла - село в 200 км. от Оренбурга - центр Ташлинского района. Находится у слияния рек Герасимовки и Ташёлки. Основано о конце XVIII века. Видимо, было переименовано по названию реки «Ташла» о переводе с тюркского означает «каменный», «каменистый», «вытекающий из-под камня», другое, более распространенное значение - «брошенный камень».

В Оренбургском краеведческом музее есть документы, подтверждающие, что Ташла была основана не в 1774 году, а в 1769. А в 1774 году, когда Емельян Пугачёв находился в Яицком городке, при нем были выборы атамана. Пугачев спрашивал казаков, кого они хотят на эту ответственную должность. Большинство указало на Никиту Каргина, человека смелого, владеющего оружием и техникой рукопашного боя, «в коим был очень жесток к своим врагам, виртуозно рубил казачьей шашкой». Несмотря на это, Каргин был очень набожным человеком и уже 5 лет жил уединенно на реке Ташёлке вдали от семьи. В этот раз он приехал в Яицкий городок, чтобы встретиться с женой и детьми.

На предложение стать атаманом Никита Каргин ответил отказом. И просил Пугачева не назначать его на эту должность: «Помилуйте, Ваше Величество, я этой должности по старости и не имением грамотности снести не смогу». (Книга Дубровина «Пугачев и его сообщники», т. 2 стр.274).

Никита Каргин вернулся домой на свой хутор. В 1808 -1809 гг. на карте Оренбургской области, составленной надворным советником Полбиным и титулярным советником Пановым, на речке Ташла значится хутор Ташла. Официальной датой его образования признан 1774 год.

В том же месте на карте они обозначили пчельник Афанасия Донскова, где жили монахини. Подлинник карты хранится в Уральском краеведческом музее. Вскоре из хутора Ташла превратилась в небольшое казачье село в 120 дворов. Казаков привлекала сюда целина нераспаханных полей, пастбища для скота, близость реки и многочисленных озер, в которых было много рыбы. Особенно на слиянии Ташелки и Иртека. Там водились огромные сомы. Но в основном люди занимались скотоводством и земледелием. Одна большая улица тянулась вдоль реки Ташелки. В селе была церковь, при ней церковно-приходская школа, в которой учились все же­лающие. И казаки, и мужики резонно считали, что бедным неграмотность принесет ещё больше хлопот, чем богатым.

Многие краеведы, а, можно сказать, что и все, кто занимался историей нашего края, считали и считают, что мальчиков с 12 лет отправляли учиться военной службе в Уральск. Это не соответствует действительности, потому что в Ташле и 1802 году было открыто свое казачье училище. Оно называлось так «Казачье училище поселка Ташлинского Иртекской станицы Уральского казачьего войска».

Революция 1917 года изменила устоявшийся образ жизни. Как и везде по России, так и в поселке Ташлинском власть перешла к Советам депутатов трудящихся. Ташлинский сельский Совет депутатов трудящихся при с.Ташла Илекского уезда Оренбургской губернии был учрежден в январе 1919 года.

В его состав входили также села Коммуна, Трудовое и хутор Пролетарский. В 1935 году с образованием Ташлинского района сельсовет вошёл в состав его территории, сохраняя самостоятельность исполнительной и представительной власти. Первое небольшое помещение сельского Совета находилось в Ташле на улице Советской (в настоящее время улица Садовая, на этом месте построена новая контора Ташлинского лесничества).

Таблица 1.2 – Численность населения Ташлинский сельсовет:

| 2010 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 7180 | ↗ 7220 | ↗ 7364 | ↗ 7488 | ↗ 7618 | ↗ 7698 | ↘7666 |

Таблица 1.3 – Состав сельсовета:

| № | Населенный пункт | Тип населенного пункта | Население |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Ташла | Село, административный центр | 7061 |
| 2 | Плодопитомник | Посёлок | 119 |

Статус и границы сельсовета установлены Законом Оренбургской области от 2 сентября 2004 года № 1424/211-III-ОЗ «О наделении муниципальных образований Оренбургской области статусом муниципального района, городского округа, городского поселения, установлении и изменении границ муниципальных образований».

Рисунок 1.1 – Схема границ, земель, ограничений МО Ташлинский сельсовет

# Глава 2. Схема водоснабжения

## 2.1 Существующее положение в сфере водоснабжения муниципального образования

### 2.1.1 Описание и функционирования систем водоснабжения

В настоящее время на территории Ташлинского сельсовета Ташлинского района Оренбургской области имеются слаборазвитые централизованные системы водоснабжения и водоотведения. Водоснабжение централизованно.

Забор воды на территории Ташлинского сельсовета осуществляется из пяти действующих скважин.

| № п/п | Наименование | Глубина, м | Производительность, м3/час | Год бурения |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Скважина № 1 (на водозаборе) | 120,0 | 41,7 | 1963 – 1973 г.г. |
| 2. | Скважина № 2 (на водозаборе) | 120,0 |  |  |
| 3. | Скважина № 3 (на водозаборе) | 120,0 |  |  |
| 4. | Скважина № 4 (на водозаборе) | 120,0 |  | 2021 г. |
| 5. | Скважина № 5 (на водозаборе) | 120,0 |  |  |
| 6. | Скважина № 6 (на Стадионе) | 120,0 | 41,7 | 1963 – 1973 г.г. |
| 7. | Скважина № 7 (ул. Маликова) | 120,0 | 41,7 | 2019 г. |
| 8. | Скважина № 8 (ул. Маликова) | 120,0 |  |  |
| 9. | Скважина № 9 (ул. Весенняя) | 120,0 | 41,7 | 1963 г. |

Общая протяженность водопроводных сетей в Ташлинском сельсовете Ташлинского района Оренбургской области по состоянию на 01.01.2020 г. составила 74,0  км, общий износ сетей составляет 80-95%.

В соответствии с СанПин 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества» количество проб воды в местах водозабора, отбираемых для лабораторных исследований, должна быть увеличена до 4 раз в год.

Производственный контроль качества питьевой воды в распределительной водопроводной сети необходимо не реже 2 раз в месяц на первую очередь и не менее 10 раз на расчетный срок (в число проб не входят обязательные контрольные пробы после ремонта и иных технических работ на распределительной сети).

- Зоны санитарной охраны водозабора.

Источниками хозяйственно-питьевого водоснабжения Ташлинского сельсовета Ташлинского района Оренбургской области является водоносный евлановско-ливенский терригенно-карбонатный горизонт.

Рельеф территории поселения изменчивый. Абсолютные отметки в восточной части составляют 216,36-217,30м, повышаясь в центральной части до 231, 37м, постепенно понижаясь к западу до 201,2м.

Перепады высот достигают 10 метров.

Климат Оренбургской области умеренно-континентальный, характеризующийся сравнительно теплым летом и умеренно-холодной зимой. Среднегодовая температура +5 оС. Средняя температура января - минус 13о С, июля +22 оС. Среднегодовое количество осадков составляет  от 630 до 730 мм.

Глубина сезонного промерзания и оттаивания грунтов составляет – 1,6 м.

В геологическом отношении в пределах изученной глубины в геологическом строении принимают участие отложения верхнечетвертичного возраста, перекрывающиеся с поверхности почвенно-растительным слоем.

1. Почвенно-растительный слой имеет мощность 0,2-0,4м.

2. Покровные отложения, вскрыты на глубине 0,2-0,4м, имеют незначительную мощность 0,3-1,0м, представлены суглинками легкими пылеватыми.

3. Фливиогляциальные отложения вскрыты на глубине 0,3-0,9м, мощностью 0,3-3,6м, представлены суглинками желто-бурыми.

4. Моренные отложения представлены суглинками красно-бурыми легкими и тяжелыми песчанистыми с гравием 15-20%.

В соответствии с СанПиН 2.1.4.1110-02 и СНиП 2.04.02-84* источники хозяйственно питьевого водоснабжения должны иметь зоны санитарной охраны (ЗСО).

Основной целью создания и обеспечения режима в ЗСО является санитарная охрана от загрязнения источников водоснабжения и водопроводных сооружений, а также территорий, на которых они расположены.

Зоны санитарной охраны организуются в составе трех поясов. Первый пояс (строгого режима) включает территорию расположения водозаборов, площадок всех водопроводных сооружений и водоподводящего канала. Второй и третий пояса (пояса ограничений) включают территорию, предназначенную для предупреждения загрязнения воды источников водоснабжения.

Санитарная охрана водоводов обеспечивается санитарно-защитной полосой. В каждом из трех поясов, а также в пределах санитарно-защитной полосы, соответственно их назначению, устанавливается специальный режим и определяется комплекс мероприятий, направленных на предупреждение ухудшения качества воды, которые определены СанПиН 2.1.4.1110-02 «Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения» и СНиП 2.04.02-84 «Водоснабжение. Наружные сети и сооружения».

Согласно СанПиН 2.1.4.1110-02 «Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения» границы поясов ЗСО подземных источников Ташлинского района составляют:

- 1-ого пояса: Граница первого пояса при использовании недостаточно защищенных подземных вод устанавливается на расстоянии не менее 50 м.

Граница первого пояса ЗСО группы подземных водозаборов должна находиться на расстоянии 50 м от крайних скважин.

- 2-ого и 3-го поясов: При определении границ второго и третьего поясов следует учитывать, что приток подземных вод из водоносного горизонта к водозабору происходит только из области питания водозабора, форма и размеры которой в плане зависят от:

• типа водозабора (отдельные скважины, группы скважин, линейный ряд скважин, горизонтальные дрены и др.);

• величины водозабора (расхода воды) и понижения уровня подземных вод;

• гидрологических особенностей водоносного пласта, условий его питания и дренирования.

Граница второго пояса ЗСО определяется гидродинамическими расчетами, исходя из условий, что микробное загрязнение, поступающее в водоносный пласт за пределами второго пояса, не достигает водозабора.

Основными параметрами, определяющими расстояние от границ второго пояса ЗСО до водозабора является время продвижения микробного загрязнения с потоком подземных вод к водозабору (Тм).  Ташлинский район находится в III климатическом районе (СНиП 23.01.99 «Строительная климатология»), подземные воды характеризуются достаточной степенью защищенности, исходя из этого для Ташлинского района Тм=100.

Граница третьего пояса ЗСО, предназначенного для защиты водоносного пласта от химических загрязнений, также определяется гидродинамическими расчетами. При этом следует исходить из того, что время движения химического загрязнения к водозабору должно быть больше расчетного Тх.

Тх принимается как срок эксплуатации водозабора (обычный срок эксплуатации водозабора - 25-50 лет).

Ширину санитарно-защитной полосы водоводов  следует принимать при наличии грунтовых вод не менее 50 м,  при отсутствии грунтовых вод не менее 10 м по обе стороны водопровода.

Не допускается прокладка водоводов по территории свалок, полей ассенизации, полей фильтрации, полей орошения кладбищ, скотомогильников, а также  прокладка магистральных водоводов по территории промышленных и сельскохозяйственных предприятий.

Регламенты использования территории зон санитарной охраны подземных источников водоснабжения

| Наименование зон и поясов | Запрещается | Допускается |
| --- | --- | --- |
| I пояс ЗСО | - Все виды строительства; - Выпуск любых стоков; - Размещение жилых и хозбытовых зданий; - Проживание людей; - Посадка высокоствольных деревьев; - Применение ядохимикатов и удобрений; | - Ограждение и охрана; - Озеленение; - Отвод поверхностного стока на очистные сооружения. |
| II и III пояса | - Размещение складов ГСМ, ядохими-катов, минеральных удобрений, нако-пителей промстоков, шламохранилищ, кладбищ, скотомогильников, полей ассенизации, полей фильтрации, навозохранилищ, силосных траншей, животноводческих и птицеводческих предприятий, выпас скота; - Применение удобрений и ядохимика-тов; - Рубка леса главного пользования и реконструкции; - Сброс промышленных, сельскохозяй-ственных, городских и ливневых сточ-ных вод, содержание в которых химических веществ и микроорганиз-мов превышает установленные нормы; - Закачка отработанных вод в подзем-ные горизонты, подземное складирова-ние твёрдых отходов и разработка недр земли. | - Выявление, тампонирование или восстановление всех старых, бездействующих, дефектных или неправильно эксплуатируемых скважин, представляющих опасность в части возможности загрязнения водоносных горизонтов; - Бурение новых скважин и новое строительство, связанное с нарушением почвенного покрова, (при обязательном согласовании с центром государственного санитарно-эпидемиологического надзора); - Мероприятия по санитарной охране поверхностных вод. |

Схема водоснабжения c. Ташла Ташлинского района Оренбургской области

Протяженность водопровода 74 км. Основные данные по существующим водозаборным узлам и скважинам, их месторасположение и характеристика представлены в таблице 2.1.

Таблица 2.1 – Характеристика существующих водозаборных узлов

| № п/п | Населённый пункт | Состав водозаборного узла | Год ввода в эксплуатацию | Производи-тельность, тыс. м³/час | Мощность эл. двигателя и марка водяного насоса |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | с. Ташла, п. Плодопитомник | Скважина | 1963-1973 г.г. | 25 | Насос ЭЦВ 8-25-180 |
| 2. |  | Скважина |  | 6 | Насос ЭЦВ 8-6-180 |
| 3. |  | Скважина |  | 6 | Насос ЭЦВ 8-6-180 |
| 4. |  | Скважина |  | 6 | Насос ЭЦВ 8-6-180 |
| 5. |  | Скважина |  | 6 | Насос ЭЦВ 8-6-180 |
| 6. |  | Скважина |  | 10 | Насос ЭЦВ 8-10-180 |
| 7. |  | Скважина |  | 10 | Насос ЭЦВ 8-10-180 |
| 8. |  | Скважина |  | 10 | Насос ЭЦВ 8-10-180 |
| 9. |  | Скважина |  | 10 | Насос ЭЦВ 8-10-180 |

Основная масса водопроводных сетей состоит из чугунных и стальных труб различного диаметра. Лишь небольшую часть составляют трубы ПВХ. Износ водопроводных сетей составляет 80-95%. Фактические потери в сетях при транспортировке  - 62% и не совпадают с расчётом РСТ. При таком состоянии дел фактические потери будут увеличиваться из-за роста аварийности на трубопроводах неплотностей в колодцах и стыках труб и запорной арматуры. Необходим срочный капитальный ремонт и реконструкция системы водоснабжения.

Описание технологического цикла водоснабжения в с. Ташла

Водоснабжение осуществляется от водонапорных башен в поселковую сеть по чугунным трубам Ду=118 мм, пластиковым Ду=50 мм, 63 мм, 90 мм, 110 мм, 180 мм,  железным Ду=45 мм, 102 мм, 159 мм, асбеста Ду=100 мм, 160 мм. В зависимости от объема водопотребления, удаленности скважин и других технических нюансов, применяются следующие виды автоматики, установленные на скважинах:

1. На базе электроконтактных манометров (ступенчатое регулирование): погружной насос включается при падении давления в водопроводе до минимального рабочего уровня и выключается при достижении максимального рабочего давления.

2. На базе частотных преобразователей (плавное регулирование): позволяет поддерживать постоянное рабочее давление в системе водопровода за счет изменения скорости вращения погружного насоса.

Описание технологического цикла водоснабжения в п. Плодопитомник

Источником хозяйственно-питьевого водоснабжения п. Плодопитомник до реконструкции являлись подземные воды, 2 водонапорные башни расположены не далеко (юго-западней) от поселка. Водоснабжение осуществляется от водонапорных башен в поселковую сеть по чугунным трубам Ду=118мм, пластиковым Ду=90 мм.

Вода из скважин с помощью насоса поступает в водонапорную башню. Водонапорная башня служит для регулирования расхода воды, для выравнивания напора, а также водонапорная башня является хранилищем запаса воды для аварийных случаев (подключение пожарных систем, выхода из строя погружного насоса, отключение электроэнергии).

Башни могут функционировать только совместно с водопроводной системой (нет отдельно подающей системы водопровода в башню и отдельно отходящей системы водопровода из башни. Система объединена в одном водопроводе). В настоящее время технологический цикл водоснабжения такой же, как и в с. Ташла.

В зависимости от объема водопотребления, удаленности скважин и других технических нюансов, применяются следующие виды автоматики, установленные на скважинах:

1. На базе электроконтактных манометров (ступенчатое регулирование): погружной насос включается при падении давления в водопроводе до минимального рабочего уровня и выключается при достижении максимального рабочего давления.

2. На базе частотных преобразователей (плавное регулирование): позволяет поддерживать постоянное рабочее давление в системе водопровода за счет изменения скорости вращения погружного насоса.

2.1.2 Описание существующих технических и технологических проблем в водоснабжении муниципального образования:

- Качество воды не может быть описано в связи с отсутствием материалов экспертиз и иных исследований состава воды. В дальнейшем при проведении соответствующих исследований настоящая схема может быть дополнена и (или) откорректирована на основании таких исследований.

- Водопроводная сеть на территории Ташлинского сельсовета проложена в период 1963-1973 г.г.,  находится в неудовлетворительном состоянии и требует поэтапной перекладки.

- Водозаборные узлы требуют реконструкции и капитального ремонта.

2.2 Существующие балансы водопотребления

Проект выполнен в соответствии с действующими нормами и правилами:

- СНиП 2.04.02-84* «Водоснабжение. Наружные сети и сооружения»;

- СНиП 2.04.01-85* «Внутренний водопровод и канализация зданий»;

- СНиП 2.04.03-85 «Канализация. Наружные сети и сооружения»;

Норма водопотребления на хозяйственно-питьевые нужды населения малоэтажной индивидуальной застройки на расчетный срок составляет 230 л/сут. на 1 жителя, с учетом полной реконструкции существующего жилого фонда и обеспечения его полным инженерным оборудованием. В нормы водопотребления включены все расходы воды на хозяйственно-питьевые нужды в жилых и общественных зданиях.

Горячее водоснабжение от централизованных теплоисточников не предусмотрено ни в одном из населенных пунктов, вся застройка принята с местными водонагревателями.

Расходы воды питьевого качества определены на основании экономических данных проекта и гипотезы развития поселения.

Норма водопотребления на полив зеленых насаждений, тротуаров и проездов принята равной 50 л/сут. на расчетный срок.

Водопотребление по Ташлинскому сельскому поселению на 2020 г.

| Потребитель | Наименование расхода | Ед-ца изме- ре- ния | Кол-во | Средне суточ. норма на ед. изм. | Водопотребление |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Средне. сут. м3/сут | Годовое т.м3/год |
| с. Ташла Существующее положение 2020г. | Хоз-питьевые нужды | чел | 7061 | 160 | 117,92 | 43,04 |  |
|  | Неучтенные расходы | % | 10 |  | 11,79 | 4,30 |  |
|  | Полив | чел | 7061 | 50 | 36,85 | 4,42 |
|  | Итого: |  |  |  | 166,56 | 51,76 |
| п. Плодопитомник Существующее положение 2020г. | Хоз-питьевые нужды | чел | 119 | 160 | 31,68 | 11,56 |
|  | Неучтенные расходы | % | 10 |  | 3,17 | 1,57 |
|  | Полив | чел | 119 | 50 | 9,90 | 1,19 |
|  | Итого: |  |  |  | 44,75 | 14,32 |
|  | Всего | чел | 7180 |  | 595,73 | 185,56 |

1. Количество расчётных дней в году: 365 – для населения; 120 – для полива (частота полива 1 раз в 2дня). 2. СП 31.13330.2012 «Водоснабжение. Наружные сети и сооружения» (Актуализированная редакция СНИП 2.04.02.-84* Приказ Министерства регионального развития Российской Федерации от 29 декабря 2011 года № 635/14). 3.СП 32.13330.2012 «Канализация. Наружные сети и сооружения». (Актуализированная редакция СНИП 2.04.03-85* Утвержден приказом Министерства регионального развития Российской Федерации (Минрегион России) от 29 декабря 2011 г. № 635/11 и введен в действие с 01 января 2013).

Неучтённые расходы включают в себя расходы воды на нужды промышленности, обеспечивающей население продуктами.

Нормы расхода воды на пожаротушение и расчетное количество пожаров приняты согласно СНиП 2.04.02-84*.

Расход воды на наружное пожаротушение на расчетный срок составит  – 10 л/с; дополнительно принят расход на внутреннее пожаротушение 5 л/с.

2.3 Перспективное потребление коммунальных ресурсов  в сфере  водоснабжения

Развитие систем водоснабжения и водоотведения на период до 2035 года учитывает увеличение размера застраиваемой территории и улучшение качества жизни населения.

В результате реализации программы должно быть обеспечено развитие сетей централизованного водоснабжения Ташлинского сельсовета,  а так же 100%-е подключение потребителей к централизованным системам водоснабжения. Данные о численности населения Ташлинского сельсовета до 2040 года приведены  в таблице 2.2.

Таблица 2.2 –Численность населения Ташлинского сельсовета

| № п/п | Перечень населенных пунктов | Численность населения, чел. |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Современное состояние, 2020 г | Расчетный срок-2030г. |  | Расчетный срок -2040г. |  |
|  |  |  | Прирост | Итого | Прирост | Итого |
| 1 | с. Ташла | 7061 | 15 | 7076 | 15 | 7091 |
| 2 | п. Плодопитомник | 119 | 7 | 126 | 7 | 133 |
| Итого |  | 3141 | 22 | 7202 | 22 | 7224 |

В перспективе развития Ташлинского сельсовета источником хозяйственно-питьевого водоснабжения являются централизованные сети водоснабжения.

При проектировании системы водоснабжения определяется требуемый расход воды для потребителей. Расход воды на хозяйственно-питьевые нужды  населения зависит от степени санитарно-технического благоустройства населённых пунктов и районов жилой застройки.

Благоустройство жилой застройки для Ташлинского сельсовета принято следующим:

- планируемая жилая застройка на конец расчётного срока 2033 года оборудуется внутренними системами водоснабжения;

- существующий мало и среднеэтажный жилой фонд оборудуется местными водонагревателями.

В соответствии с СП 30.13330.2010 «Внутренний водопровод и канализация зданий» приняты следующие нормы:

160 л/сут. - среднесуточная норма водопотребления на человека принята по СП 31.13330.2012 «Водоснабжение. Наружные сети и сооружения» и признана международным сообществом достаточной для удовлетворения физиологических потребностей человека (журнал «Сантехника» №2  за 2009г., издательство «АВОК-ПРЕСС» стр.15);

50 л/сут. - норма водопотребления на полив принята по СП 31.13330.2012                « Водоснабжение. Наружные сети и сооружения».

Суточный коэффициент неравномерности принят 1,2 в соответствии с СП 31.13330.2012 «Водоснабжение. Наружные сети и сооружения»

Таблица 2.3 – Суммарное водопотребление по Ташлинскому сельскому поселению на период до 2040 г.г.

| Потребитель | Наименование расхода | Ед-ца изме- ре- ния | Кол-во | Средне суточ. норма на ед. изм. | Водопотребление |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Средне. сут. м3/сут | Годовое т.м3/год |
| с. Ташла до 2040г. | Хоз-питьевые нужды | чел | 7091 | 160 | 122,72 | 44,79 |  |
|  | Неучтенные расходы | % | 10 |  | 12,27 | 4,48 |  |
|  | Полив | чел | 7091 | 50 | 38,35 | 4,6 |
|  | Итого: |  |  |  | 173,34 | 53,87 |
| п. Плодопитомник до 2040г. | Хоз-питьевые нужды | чел | 133 | 160 | 31,68 | 11,56 |
|  | Неучтенные расходы | % | 10 |  | 3,17 | 1,57 |
|  | Полив | чел | 133 | 50 | 9,90 | 1,19 |
|  | Итого: |  |  |  | 44,75 | 14,32 |
|  | Всего | чел | 7224 |  | 595,73 | 185,56 |

2.4 Предложения по строительству, реконструкции и модернизации объектов систем водоснабжения

В рамках разработанного генерального плана в с. Ташла, п. Плодопитомник предусматривается расширение территорий исключительно жилой застройки.

В рассматриваемых населенных пунктах за длительное время эксплуатации магистральных и разводящих водопроводных сетей произошел физический и технологический износ, что вызывает необходимость проведения модернизации объектов водоснабжения. Для водоснабжения проектируемой застройки предусмотрено строительство новых участков сети с врезкой в существующие/реконструируемые. Схема сети водопровода принята замкнуто-кольцевой, низкого давления. Полив зеленых насаждений, проездов и тротуаров, предусматривается от внутренней сети водопровода зданий.

Существующие водозаборы каждого из населенных пунктов способны обеспечить расчетные объемы. В случае соответствия сырой воды нормативным требованиям СанПин 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества» никаких дополнительных мероприятий не потребуется, в противном случае необходимо строительство водопроводных очистных сооружений (в случае несоответствия по физико-химическим показателям), либо станции обеззараживания (при несоответствии по микробиологическим показателям).

Помимо, этого во всех населенных пунктах для приведения водопроводных сетей в надлежащее состояние необходима разработка программы по восстановлению водопроводных сетей и проектов санитарно-защитных зон.

Запасы подземных вод в пределах сельсовета по эксплуатируемому горизонту неизвестны, поэтому следует предусмотреть мероприятия по их оценке. На территории поселения сохраняется существующая и, в связи с освоением новых территорий, будет развиваться планируемая централизованная система водоснабжения.

Состав и характеристика ВЗУ определяется на последующих стадиях проектирования. Водопроводные сети необходимо предусмотреть для обеспечения 100%-ного охвата жилой и коммунальной застройка централизованными системами водоснабжения с одновременной заменой старых сетей, выработавших свой амортизационный срок и сетей с недостаточной пропускной способностью.

Площадки под размещение новых водозаборных узлов согласовываются с органами санитарного надзора в установленном порядке после получения заключений гидрогеологов на бурение артезианских скважин. Выбор площадок под новое водозаборное сооружение производится с учётом соблюдения первого пояса зоны санитарной охраны в соответствии с требованиями СанПиН 2.4.1110-02 «Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов хозяйственно-питьевого водоснабжения».

Подключение планируемых площадок нового строительства, располагаемых на территории или вблизи действующих систем водоснабжения, производится по технически условиям владельцев водопроводных сооружений.

Для улучшения органолептических свойств питьевой воды на всех водозаборных узлах следует предусмотреть водоподготовку в составе установок обезжелезивания и обеззараживания воды. Для снижения потерь воды, связанных с нерациональным её использованием, у потребителей повсеместно устанавливаются счётчики учёта расхода воды.

Для нормальной работы системы водоснабжения Ташлинского сельсовета Ташлинского района Оренбургской области планируется:

- реконструировать существующие ВЗУ в населённых пунктах с центральным водопроводом;

- заменой оборудования, выработавшего свой амортизационный срок (глубинные насосы, центробежные насосы) и со строительством узла водоподготовки;

- получить гидрогеологические заключения по площадкам, отведённым для размещения новых водозаборных узлов в зонах капитального строительства населённых пунктов. Для соблюдения зоны санитарной охраны I пояса в соответствии с требованиями СанПиН 2.1.4.1110-02 «Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов хозяйственно-питьевого водоснабжения» и СП 31.13330.2012 СНиП 2.04.02-84* «Водоснабжение наружной сети и сооружений» площадь каждого водозаборного узла принимается не менее 0,5 га;

- переложить изношенные сети, недостаточного диаметра и новые в населённых пунктах (в с. Ташла, п. Плодопитомник), обеспечив подключение всей жилой застройки с установкой индивидуальных узлов учёта холодной воды;

- создать системы технического водоснабжения из поверхностных источников для полива территорий и зелёных насаждений.

На этот период для обеспечения всех жителей сельсовета водой питьевого качества в системе хозяйственно-питьевого водоснабжения необходимо выполнить следующие мероприятия:

1.Построить ВЗУ в составе центрального водоснабжения или провести реконструкцию с установкой станций водоподготовки.

2.Организовать I и II пояс зон санитарной охраны для всех действующих и планируемых ВЗУ в соответствии с требованиями СанПиН 2.1.4.1110-02 «Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов хозяйственно-питьевого водоснабжения».

| Характеристика реконструируемых и вновь создаваемых объектов водоснабжения в Ташлинском сельсовете в срок до 2030 года и на перспективу до 2040 года |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Наименование мероприятия | Местонахождение объекта | Сроки реализации | Затраты на строительство, тыс.руб. |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| «Водопроводные сети с устройством артезианской скважины и станции водоподготовки с. Ташла Ташлинского района Оренбургской области», 11 800 км. | с. Ташла, Ташлинский район Оренбургская область | 2020-2030 | 22 433,71 |
| «Реконструкция системы водоснабжения с бурением артезианской скважины и устройством станции водоподготовки в п. Плодопитомник Ташлинского района Оренбургской области»,3км | п. Плодопитомник, Ташлинский район Оренбургская область | 2030-2040 | 6 000,00 |
| Всего: |  |  | 28 433,71 |

Глава 3. Схема водоотведения

3.1 Существующее положение в сфере водоотведения муниципального образования

3.1.1 Описание структуры системы сбора, очистки и отведения сточных вод муниципального образования

В настоящее время из населенных пунктов Ташлинского сельсовета Ташлинского района Оренбургской области центральную канализацию имеет с. Ташла, в п. Плодопитомник центральная канализация отсутствует.

| Наименование сельского (городского) поселения, входящего в состав муниципального района | Наименование территориальных единиц | Протяженность канализационных сетей (м) |
| --- | --- | --- |
| Ташлинский сельсовет | с. Ташла, Ташлинского района Оренбургской области | 7000 |
|  | Итого | 7000 |

В п. Плодопитомник жилая застройка, общественные здания и здания коммунального назначения прочих населенных пунктов оборудованы надворными уборными или накопительными ёмкостями с последующим вывозом сточных вод в места, указанные органами санитарно-эпидемиологического надзора.

3.1.2 Анализ действующих систем и схем водоотведения поселения

Сети проложены из чугунных, керамических и ПНД труб различного диаметра и имеют неудовлетворительное состояние из-за длительного срока службы без капитального ремонта.

Характеристика существующих насосных станций представлена в Таблице 2.4.

Таблица 2.4 – Характеристика существующих насосных станций

| Местоположение канализационной насосной станции | Год строительства | Мощность КНС, м³/час |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| с. Ташла | 2008 | 90 |
| п. Плодопитомник | 2008 | - |

Рисунок 3.1 – Схема водоотведения с. Ташла Ташлинского района

Оренбургской области

3.1.3 Описание существующих технических и технологических проблем в сфере водоотведения муниципального образования

1. В настоящее время централизованную систему хозяйственно - бытовой канализации имеет с. Ташла Ташлинского сельсовета.

2. Длительная эксплуатация, агрессивная среда, а так же увеличение объёмов сточных вод привели к физическому износу сетей, оборудования и сооружений систем водоотведения. Канализационные сети находятся в крайне неудовлетворительном состоянии. Износ сетей составляет 90%.

3.  В связи с увеличением расхода сточных вод от существующей и планируемой застройки необходимо произвести реконструкцию существующих канализационных насосных станций.

3.2 Существующие балансы системы водоотведения

Данные по объёму поступления сточных вод в централизованную систему водоотведения Ташлинского поселения приведены в таблице 2.5. Нормы водоотведения от населения согласно СП 32.13330.2012 «Канализация. Наружные сети и сооружения» принимаются равными нормам водопотребления, без учёта расходов воды на восстановление пожарного запаса и полив территории, с учётом коэффициента суточной неравномерности.

Таблица 2.5 – Данные по объёму поступления сточных вод в централизованную систему водоотведения

| Потребитель | Наименование расхода | Ед-ца изме- ре- ния |  | Кол-во | Средне суточ. норма на ед. изм. | Водопотребление |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | Средне. сут. м3/сут | Годовое т.м3/год |
| с. Ташла Существующее положение 2020г. | Хоз-питьевые нужды | чел |  | 7061 | 160 | 117,92 | 43,04 |
|  | Неучтенные расходы | % |  | 10 |  | 11,79 | 4,30 |
|  | Итого: |  |  | 7061 |  | 129,71 | 47,34 |
| п. Плодопитомник Существующее положение 2020г. | Хоз-питьевые нужды | чел | 119 |  | 160 | 36,64 | 13,37 |
|  | Неучтенные расходы | % | 10 |  |  | 3,66 | 1,69 |
|  | Итого: |  | 119 |  |  | 40,3 | 15,06 |
|  | Всего | чел |  | 7180 |  | 190,95 | 70,05 |

  - Перспективные расчетные расходы сточных вод

Нормы водоотведения от населения согласно СП 32.13330.2012 «Канализация. Наружные сети и сооружения» принимаются равными нормам водопотребления, без учета расходов воды на восстановление пожарного запаса и полив территории, с учетом коэффициента суточной неравномерности.

Результаты расчета суммарного расхода сточных вод от Ташлинского сельсовета Ташлинского района Оренбургской области приведены в таблице 2.6.

Таблица 2.6 – Результаты расчета суммарного расхода сточных вод

| Потребитель | Наименование расхода | Ед-ца изме- ре- ния |  | Кол-во | Средне суточ. норма на ед. изм. | Водопотребление |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | Средне. сут. м3/сут | Годовое т.м3/год |
| с. Ташла 2040г. | Хоз-питьевые нужды | чел |  | 7091 | 160 | 122,72 | 44,79 |
|  | Неучтенные расходы | % |  | 10 |  | 12,27 | 4,48 |
|  | Итого: |  |  |  |  | 134,99 | 49,27 |
| п. Плодопитомник 2040г. | Хоз-питьевые нужды | чел | 133 |  | 160 | 38,24 | 13,96 |
|  | Неучтенные расходы | % | 10 |  |  | 3,82 | 1,69 |
|  | Итого: |  |  |  |  | 42,06 | 15,65 |
|  | Всего | чел |  | 7224 |  | 199,93 | 73,27 |

3.4 Предложения по строительству, реконструкции и модернизации объектов централизованных систем водоотведения

Перспективная схема водоотведения учитывает развитие сельсовета, его первоочередную и перспективную застройку, исходя из увеличения степени благоустройства жилых зданий.

Перспективная система водоотведения предусматривает дальнейшее строительство единой центральной системы, в которую поступают хозяйственно-бытовые и промышленные стоки.

На территории сельсовета предлагается реконструкция и модернизация существующих канализационных насосных станций, увеличение производственных мощностей.

Для обеспечения отвода и очистки бытовых стоков на территории сельсовета предусматривают следующие мероприятия:

- В связи с долгим сроком эксплуатации планируется реконструкция и модернизация КНС в  с. Ташла.

- В с. Ташла планируется прокладка сети хозяйственно-бытовой канализации Ø225мм с поэтапной перекладкой износившихся самотечных канализационных сетей;

- Строительство модульных очистных сооружений в  с. Ташла, п. Плодопитомник.

  - Оценка капитальных вложений в новое строительство, реконструкцию и модернизацию объектов централизованных систем водоотведения

Предварительный расчет стоимости выполнения работ.

- Общие положения.

В современных рыночных условиях, в которых работает инвестиционно-строительный комплекс, произошли коренные изменения в подходах к нормированию тех или иных видов затрат, изменилась экономическая основа в строительной сфере.

В настоящее время существует множество методов и подходов к определению стоимости строительства, изменчивость цен и их разнообразие не позволяют на данном этапе работы точно определить необходимые затраты в полном объеме.

В связи с этим, на дальнейших стадиях проектирования требуется детальное уточнение параметров строительства на основании изучения местных условий и конкретных специфических функций строящегося объекта.

Стоимость разработки проектной документации объектов капитального строительства определена на основании «Справочников базовых цен на проектные работы для строительства» (Коммунальные инженерные здания и сооружения, Объекты водоснабжения и канализации). Базовая цена проектных работ (на 1 января 2001 года) устанавливается в зависимости от основных натуральных показателей проектируемых объектов и приводится к текущему уровню цен умножением на коэффициент, отражающий инфляционные процессы на момент определения цены проектных работ для строительства согласно Письму № 1951-ВТ/10 от 12.02.2013г. Министерства регионального развития Российской Федерации.

Ориентировочная стоимость строительства зданий и сооружений определена по проектам объектов-аналогов, Каталогам проектов повторного применения для строительства объектов социальной и инженерной инфраструктур,  Укрупненным нормативам цены строительства для применения в 2012, изданным Министерством регионального развития РФ, по существующим сборникам ФЕР в ценах и нормах 2001 года, а также с использованием сборников УПВС в ценах и нормах 1969 года. Стоимость работ пересчитана в цены 2013 года с коэффициентами согласно: - Постановлению № 94 от 11.05.1983г. Государственного комитета СССР по делам строительства; - Письму № 14-Д от 06.09.1990г. Государственного комитета СССР по делам строительства; - Письму № 15-149/6 от 24.09.1990г. Государственного комитета РСФСР по делам строительства; - Письму № 2836-ИП/12/ГС от 03.12.2012г. Министерства регионального развития Российской Федерации; - Письму № 21790-АК/Д03 от 05.10.2011г. Министерства регионального развития Российской Федерации.

Расчетная стоимость мероприятий приводится по этапам реализации, приведенным в Схеме водоснабжения и водоотведения, с учетом индексов-дефляторов до 2023 и 2033г.г. в соответствии с указаниями Минэкономразвития РФ Письмо № 21790-АК/Д03 от 05.10.2011г. "Об индексах цен и индексах-дефляторах для прогнозирования цен".

Определение стоимости на разных этапах проектирования должно осуществляться различными методиками. На предпроектной стадии при обосновании инвестиций определяется предварительная (расчетная) стоимость строительства. Проекта на этой стадии еще нет, поэтому она составляется по предельно укрупненным показателям. При отсутствии таких показателей могут использоваться данные о стоимости объектов-аналогов. При разработке рабочей документации на объекты капитального строительства необходимо уточнение стоимости путем составления проектно-сметной документации. Стоимость устанавливается на каждой стадии проектирования, в связи, с чем обеспечивается поэтапная ее детализация и уточнение. Таким образом, базовые цены устанавливаются с целью последующего формирования договорных цен на разработку проектной документации и строительства.

В расчетах не учитывались:

- стоимость резервирования и выкупа земельных участков и недвижимости для государственных и муниципальных нужд;

- стоимость проведения топографо-геодезических и геологических изысканий на территориях строительства;

- стоимость мероприятий по сносу и демонтажу зданий и сооружений на территориях строительства;

- стоимость мероприятий по реконструкции существующих объектов;

- оснащение необходимым оборудованием и благоустройство прилегающей территории;

- особенности территории строительства.

Результаты расчетов (сводная ведомость стоимости работ) приведены в таблице 2.7.

Таблица 2.7 – Результаты расчетов (сводная ведомость стоимости работ)

| Наименование мероприятия | Местонахождение объекта | Сроки реализации | Затраты на строительство, тыс.руб. |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | 2. | 3. | 4. |
| Строительство очистных сооружений и канализационных сетей в с. Ташла Ташлинского района Оренбургской области. | с. Ташла Ташлинского района Оренбургской области | 2030-2040гг. | 15 000,00 |
| Строительство очистных сооружений и канализационных сетей в п. Плодопитомник Ташлинского района Оренбургской области. | п. Плодопитомник Ташлинского района Оренбургской области | 2030-2040гг. | 16 000,00 |
| Всего: |  | 21 000,00 |  |

Глава 4. Сроки и этапы реализации схемы водоснабжения и водоотведения

Схема будет реализована в период с 2020г. по 2040г. Проект разбивается на два этапа, на каждом из которых планируется реализация намеченных целей:

Первый этап 2020-2030 г.г.

- Проектирование и строительство сети хозяйственно-питьевого водоснабженияи  водозаборного узла в с. Ташла;

- Строительство сети хозяйственно-питьевого водоснабжения п. Плодопитомник;

- Проектирование и строительство канализационных очистных сооружений п. Плодопитомник;

- Проектирование и строительство  сети хозяйственно-бытовой канализации  Ø2 225мм с поэтапной перекладкой износившихся самотечных канализационных сетей с. Ташла.

Второй этап 2030-2040г.

- Проектирование и реконструкция  сети хозяйственно-питьевого водоснабжения и  водозаборного узла в с. Ташла;

- Проектирование и реконструкция сети хозяйственно-питьевого водоснабжения и  водозаборного узла в п. Плодопитомник;

- Проектирование и строительство очистных сооружений и канализационных сетей в с. Ташла Ташлинского района Оренбургской области;

- Проектирование и строительство очистных сооружений и канализационных сетей в п. Плодопитомник Ташлинского района Оренбургской области.

СВОДНАЯ ВЕДОМОСТЬ СТОИМОСТИ РАБОТ

по прокладке инженерных сетей водоснабжения и водоотведения

| № п/п | Наименование работ и затрат | Общая стоимость, тыс.руб. |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 1 этап 2020- 2030г | 2 этап 2030-2040г. | всего |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Водоснабжение |  |  |  |
| 1.1 | с. Ташла | 22 433,71 |  | 22 433,71 |
| 1.2 | п. Плодопитомник |  | 6 000,00 | 6 000,00 |
|  | ИТОГО: | 22 433,71 | 6 000,00 | 28 433,71 |
| 2 | Водоотведение |  |  |  |
| 2.1 | с. Ташла |  | 15 000,00 | 15 000,00 |
| 2.2 | п. Плодопитомник |  | 16 000,00 | 16 000,00 |
|  | ИТОГО: | 21 000,00 | 21 000,00 | 21 000,00 |
|  | ВСЕГО: | 43 433,71 | 27 000,00 | 49 433,71 |

| Специалист по неразрушающему контролю II уровня ВИК, УК, ТВ |  |  |  | Р.З. Зарипов |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| (Удостоверение №37-5160 выдано 08.02.2019 г. Удостоверение №НОАП 0037-0450 выдано 08.06.2018 г.) |  | (подпись) |  | (И. О. Фамилия) |

- Приложение 1                                                                                                                                              Копии разрешительной документации на осуществление деятельности